Preanalytika- transport a uchování materiálu
Preanalytická fáze=období od I vyšetření lékařem až po vlastní analýzu biologického materiálu v laboratoři- může být zdrojem mnoha chyb

Analytická fáze- navazuje na preanalytickou fázi- vlastní analýza vzorku

Postanalytická fáze- období od získání výsledku v laboratoři a jeho předání lékaři
manipulace se vzorkem po odběru




odběr nesrážlivé krve- zkumavku ihned po odběru šetrně promíchat




odběr srážlivé krve- nutné s transportem vyčkat 30 minut





okamžitý transport může způsobit hemolýzu





hemolýza- příčiny- podchlazení, tenká jehla

↑- K, Mg, LD, AST, ALT, CK, kyselá fosfatáza






↓-GGT, ALP, amyláza



transport do laboratoře




zabránit působení extrémních podmínek- horko, mráz





minimalizovat třepání vzorku




v přepravních boxech s regulací teploty



centrifugace



moč pro analýzu musí být doručena do 1 hodiny po odběru

