Základní principy vyšetření technik
FOTOMETRIE


analytická metoda využívající interakci ELEKTROMAGNETICKÉHO záření s hmotou



stanovení c rozpuštěné látky na základě množství světla, které měřená látka pohltí



záření o vlnové délce 200-740 nm



založena na LAMBERT-BEEROVĚ ZÁKONĚ- absorbance je přímo úměrná c stanovované látky


přístroj- zdroj světla- wolframová žárovka



monochromátor- vybírá vlnovou délku pro měření- optická mřížka, optický hranol, interferenční filtr



detektor- detekce procházejícího světla
CHROMATOGRAFIE


separační a analytická fyzikálně chemická metoda sloužící k separaci a analýze směsí látek



základní princip- rozdělování složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi




mobilní fáze- kapalina






plyn




stacionární fáze-nepohyblivá



GLC-plynová chromatografie




I- MK v krvi, alkoholy, aldehydy a ketony v krvi



HPLC- vysokoúčinná kapalinová chromatografie



separační metoda




separace analytů na základě jejich distribuce mezi stacionární a mobilní fází




stacionární fáze- zakotvená v chromatografické koloně





nemodifikované adsorbenty- silikagel



 
mobilní fáze- unáší vzorky na kolonu- opakované ustanovení rovnováhy mezi mobilní a stacionární fází, separace analytů podle fyzikálně- chemických vlastností





voda, organická rozpouštědla



 
po průchodu separační kolonou jsou analyty v mobilní fázi detekovány v průtokové cele detektoru




výsledek- chromatogram




I- organické kyseliny, bílkoviny, vitamíny, léčiva, metabolity


TLC- chromatografie na tenké vrstvě


PC- papírová chromatografie
ELISA-imunochemická metoda

analytická metoda kvantitativně stanovující různé Ag



princip- interakce Ag a Ab




enzym navázaný na Fc fragment Ab ke značení Ag a tím i celého komplexu




detekce komplexu fotometrická

