19. otázka
SPECT-princip, rekonstrukční metody, příklady klinických aplikací

= jednofotonová emisní výpočetní tomografie

rozšiřuje možnost projekčního RTG zobrazení

využívají se jednofotonové zářiče= atomy, které se přebytku E v jádře zbavují vyzářením kvanta záření γ- 99mTc= metastabilní technicium


fotony se z místa zdroje šíří všemi směry


kolimátor= olověná deska s mnoha otvory



čím menší otvory, tím větší je prostorová rozlišovací schopnost, ale tím menší je citlivost detekce

přístroj- rotační scintilační kamery- obvykle více detektorové

příklady klinických aplikací


perfúzní scintigrafie myokardi


perfúzní scintigrafie mozku


dále scintigrafie kostí, plic, ledvin…

výhoda- vyšší kontrast snímků


relativně nízká cena
zdroj chyb- zeslabení záření-způsobené absorpcí fotoefektem a Comptnovým rozptylem

obtížnější kvantifikace hodnot obrazu SPECT

kolimovaná detekce

užítí běžných radionuklidů (fotony záření γ)

poločas přeměny řádově hodiny a dny

99m Tc, 128 I, 67 Ga, 201 Tl

