Binokulární vidění
=vidění, ve kterém jsou obě oči používány společně


bod v prostoru se promítá HLAVNÍMI směrovými přímkami do obou očí ( tyto přímky procházejí uzlovitými body

význam při pohledu do blízka

Horopter=geometrické místo bodů, které se promítají na korespondující body sítnic


korespondující body sítnic- ostatní body ležící na horopteru- jsou viděni, ale méně ostře- leží ve stejném směru i vzdálenosti od obou foveí

Disparantní body= body, které neleží na horopteru



stupeň disperace velký- větší vzdálenost od horopteru ( vidět DVOJITĚ





malá vzdálenost od horopteru= Panumova oblast fúze- bod viděn prostorově



nazální disparace-obrázky bodu ležící ve střední čáře ZA horopterem ( promítají se symetricky nazálně od foveí ( NEZKŘÍŽENÁ diplopie



temporální disparace-obrázky bodu ležícího ve střední čáře PŘED horopterem ( promítají se symetricky temporálně od fovei ( ZKŘÍŽENÁ DIPLOPIE

postup-Brewsterův stereoskop


tvoří dřevěný rám, do kterého jsou vsazeny 2 konvexní hranoly paprsky, které na hranoly dopadají se lámou směrem k jeho bází



konvexita hranolu působí jako spojná čočka



důležitý znak-zorná pole obou očí jsou oddělené přepážkou ( levé oko se dívá jen na levý a pravé oko jen na pravý obrázek



fixujeme vždy střed obrázku

Když jsou obrázky přesně identické ( vzdálenost párových bodů je stejný jako bodů fixovaných- jsou viděny v linii horopteru ( výsledný vjem je plošný

Když jsou obrázky mírně disparátní


vzdálenost jejich párových bodů je menší než bodů fixovaných-temporální disparace-sjednocený bod je vidět prostorově před horopterem


vzdálenost jejich párových bodů je větší než bodů fixovaných-nazální disparace-sjednocený bod je vidět prostorově za horopterem

Využití stereoskopických zařízení-k odhalení padělaných bankovech





k vyšetření binokulárního vidění

Niťový hloubkoměr


dřevěná podlouhlá krabice, v jejíž přední stěně je vodorovná štěrbina, kterou pozorujeme


3 svislé nitě zavěšené na podélných kovových lištách




prostřední- fixní




levá- upevněna na pohyblivém jezdci




pravá-pohybuje se s ní pomocí šroubového zařízení

Průkaz korespondujících bodů na sítnici

1) dotkneme-li se lehce ze strany povrchu bělimy přes víčko (pozorujeme v zorném poli na protilehlé straně světlou skrvnu- FOSFEN

Diplopie při dislokaci bulbu


oběma očima fixujeme hrot tužky, kterou držíme na délku paže před sebou


prstem 2. ruky pak ze strany vychýlíme jeden bulbus ( vidíme hrot tužky dvojitě- binokulární fixace jednoho bodu v prostoru i horopter jsou porušeny


zavřeme jedno oko a hrot fixujeme monokulárně 2.okem ( diplopie po vychýlení nevznikne

Diplopie nezkřížené a zkřížené


před očima ve střední čáře vztyčíme při natažené paži ukazovák jedné ruky


vztyčíme ukazovák druhé ruky, taktéž ve střední čáře- v ½ vzdálenosti mezi vztyčeným prstem a frontálním rovinou očí

binokulárně fixujeme prst bližší ruky ( vzdálenější  vidíme dvojitě ( NEZKŘÍŽENÁ diplopie- po zavření jednoho oka mizí obrázek na téže straně, kde je oko zakryté


binokulárně fixujeme vzdálenější ukazováček ( bližší vidíme dvojitě ( ZKŘÍŽENÁ diplopie

Stereoskopické vidění na Brewsterově stereoskopu


do posuvného držení stereoskopu zasuneme obrázek 3 dvojic kroužků a zastavíme vhodnou vzdálenost


obě kružnice v páru jsou zcela shodné



jednotlivé body levé kružnice se promítají na ty body levé sítnice, které korespondují s průmětem bodů v pravé kružnici v sítnici pravé ( ve stereoskopu viděny na linii horopteru

1. dvojice kroužků-2 body nakresleny přesně v jejich středech- obrázky těchto centrálních bodů jsou při fúzi viděny jako jediný splynulý bod na horopteru- PLOŠNÉ

2. dvojice kroužků-vnitřní body decentrovány nazálním směrem ( jejich obrázky se promítnou na mírně disparátní body obou sítnic temporálně od foveí- temporální disparace- fúzovány před horopterem v Panumově oblasti fúze- viděn prostorově před plochou kroužku

3. opačně, pokud vnitřní body jsou decentrovány temporálním směrem ( jejichž obrázky se promítnou na mírně disparátní body sítnic nazálně od foveí- nazální disparace-fúzovány za horopterem v panumově oblasti- fixovaný bod  viděn prostorově v loubce za plochou kružnic
4. 2 totožné obrázky ( fúzovaný obrázek je plošný

Odhad hloubky v niťovém hloubkoměru


2 postranní nitě umístíme do jedné frontální roviny s fixní nití ( všechny nitě budou ležet na horopteru


fixujeme binokulárně prostřední niť


nepatrný posun pravé nitě poznáme-vidíme ji prostorově v Panumově oblasti fúze


všechny nitě ve frontální rovině- levou nit přiblížíme posuvným jezdcem maximálně dopředu ( mimo Panumovu oblast fúze- vidíme ji dvojitě

Vyšetření prostorového vidění pomocí stereotestu moucha

