EKG, popis křivky, Einthovenův trojúhelník, elektrická osa srdeční
EKG=elektrokardiografie-zaznamenává elektrické pole, které je vytvořeno cyklem elektrické aktivace srdce systémem EKG svodů z povrchu těla


EKG svody-bipolární končetinové- I, II, III




zaznamenávají rozdíly elektrických potenciálů mezi 2 místy lidského těla




I- mezi levou a pravou rukou




II- mezi pravou rukou a levou nohou




III- mezi levou rukou a levou nohou



unipolární-končetinové-aVR, aVL a aVF




Goldbergova svorka



hrudní-V1-V6-Wilsonova svorka

EKG křivka


vlna-zaoblená výchylka s nižší amplitudou- P, T, U


kmit-úzké a hrotnaté výchylky- Q, R, S


úseky-vzdálenost mezi vlnami a kmity


intervaly- úseky a vlny


komplex QRS-Q- 1. negativní výchylka




R-1. pozitivní výchylka




S-negativní výchylka následující po kmitu R

Vlna P-vzruch vychází z SA uzlu ( vlna depolarizace se rozšíří svalovinou předsíní

Úsek PQ-vlna depolarizace dospěje do AV uzlu ( zbrždění-uzel vede vzruch nejpomaleji z celého myokardu-dáno jeho strukturou ( význam pro oddělení systoly předsíní a systoly komor

Komplex QRS-Hissův svazek a Tawarova raménka na myokard mezikomorového septa ( depolarizace ve směru od levé k pravé komoře, vzruch se šíří po pracovní svalovině obou komor- od endokardu k epikardu

Úsek ST-depolarizace se rozšíří po celé svalovině komor-fáze plató

Vlna T-repolarizace komorového myokardu- od epikardu k endokardu, někdy za ní následuje vlna U= plochá vlna s nezcela jasným pulsem-nejspíše vznikla depolarizací Purkyňových vláken

Einthovanův trojúhelník

Elektrická osa srdeční-směr sumačního vektoru v komplexu QRS
