Princip elektrokardiografie, svody
EKG=elektrokardiogram


elektrická aktivita srdce se projeví změnami elektrického napětí i na povrchu těla- změny vznikají sumací elektrických projevů všech srdečních buněk


elektrokardiografické svody-12 svodů do 3 skupin



bipolární končetinové svody-měří rozdíl potenciálů mezi 2 aktivními elektrodami




I-mezi P a L HK




II-mezi P HK a L DK




III-mezi L HK a L DK



unipolární končetinové svody podle Goldberga




2 elektrody-explorativní





        indiferentní-vytvořena spojením kabelů ze 2 zbývajících končetin




aVR-z pravé HK




aVL- z levé HK




aVF- z levé DK





a-augmentovaný-zesílený



končetinové svody




žlutá-L-levé předloktí




červená-R-pravé předloktí




zelená-F-levý bérec




černá-N-zemnící-pravý bérec



unipolární hrudní svody podle Wilsonova




sledují elektrickou aktivitu srdce v horizontální rovině




referenční elektroda-tvořena spojením 3 končetinových elektrod přes odpor 5kΩ- Wilsonova svorka




aktivní snímací elektroda umístěna na 1 ze 6. specifických míst na hrudníku




V1- 4. mezižebří vpravo parasternálně




V2- 4. mezižebří vlevo parasternálně




V3- mezi V2 a V4




V4-5. mezižebří vlevo medioklavikulárně




V5-mezi V4 a V6




V6-5. mezižebří vlevo střední  axilární čára

Princip EKG


při vzniku, šíření a vyhasínání vzruchu v srdci vzniká elektrické pole


tyto změny vznikají sumací elektrických projevů všech srdečních buněk: jednotlivé buňky nemají v daném okamžiku stejnou hodnotu AP a nepracují zcela synchronně


tkáně lidského těla jsou díky obsahu velkého množství elektricky nabitých iontů vodivé

