Sedimentace
sedimentační rychlost= rychlost sedání Ery


stálá za fyziologických podmínek


nepřímo úměrná suspenzní stabilitě krve

Ery mají tendenci penízkovatět-vytvářet válečkovité agregáty o velkém V a relativně malém S

zrychlena za fyziologických podmínek-těhotenství, menstruace

u zdravého člověka-pomalé a konstantní


u mužů 3-8 mm/h


u žen 6-11 mm/h- vyšší obsah fibrinogenu, méně ERY

ČÍM STÁLEJŠÍ JE SUSPENZE ERY V PLAZMĚ, TÍM POMALEJŠÍ JE SEDIMENTAČNÍ RYCHLOST

vyšší hodnoty sedimentace


snížený počet ERY- oligocytémie




anémie


změny pH-alkalóza


zvýšená lipémie, nádorová onemocnění

vyšetření- nespecifická orientační zkouška- při podezření na zánětové, infekční, alergické a nádorové procesy


nalačno v ranních hodinách

uzavřený vakuový systém-odběr krve pro analýzy v laboratorní diagnostice


3 části-sterilní zkumavka


držák jehly-pro opakované použití



sterilní odběrová jehla-2 hroty-venepunkce







s gumovým hemostatickým ventilem

Stanovení podle Fahrease a Westergrena- měříme pokles ERY v sedimentační pipetě, která je naplněna nesrážlivou krví

Sedimetační rychlost ovlivňují především plazmatické bílkoviny

Metoda urychlené sedimentace ve Wintrobeho hematokritových zkumavkách-orientační, rychlý způsob odečtení hodnot sedimentace již za 15 minut, protože při sklonu zkumavky pod úhlem 45° ERY snadněji sedimentují

