Subjektivní audiometrie
=prahová- určuje práh sluchového vnímání při vzdušném i kostním vedení

audiometr v praktikách- umožňuje vyšetření sluchového prahu při několik vybraných frekvencí jenom pro vzdušné vedení




orientační vyhledávání sluchových poruch


prahová křivka sluchu=nulová izofóra



můžeme vyšetřovat akusticky přesně definovanými tóny o různé frekvenci a intenzitě ( za normálních okolností získáme křivku, která je svou konvexitou prohnuta dolů nebo nahoru



VÝSLEDEK ZÁZNAMU SE OZNAČUJE JAKO ABSOLUTNÍ PRÁH SLUCHU


ztrátový audiogram= pokles křivky- při zhoršení sluchu

provedení- přiložení sluchadel- dobré utěsnění


začínáme expozicí tónů 1000 Hz nejnižší intenzity a zaznamenána při použití tlačítkového přerušovače úroveň dB, kdy ho vyšetřovaný právě slyší



vyšetření několikrát zopakujeme a nejnižší hodnotu zaznamenáme do audiogramu


pak postupujeme stejně při vyšetřování ostatních frekvencí



1000-2000-4000-6000-3000-500-250-125 Hz



spojení údajů úsečkami zhotovíme audiogram


stejně vyšetříme 2. ucho

hyperkuzie-zvýšení prahu zvuku nad 20 dB

vada- převodní= porucha středního ucha-křivka kostního vedení se pohybuje v normálních hodnotách- horizontální průběh



křivka vzdušného vedení probíhá v audiogramu níže (na úrovni vyšší decibelové ztráty ( vyšší sluchový práh)



ROZDÍL MEZI ÚROVNĚMI KŘIVKY PRO VZDUŠNÉ A KOSTNÍ VEDENÍ




převodní ztráta či kochleární rezerva- hranice 10 dB


percepční- obě křivky jsou pod hladinou 20 dB



OBĚ KŘIVKY PROBÍHAJÍ TĚSNĚ VEDLE SEBE-jejich vzájemný rozdíl nesmí přetáhnout 10 dB



typ-bazokochleární- podmíněna poškozením v bazálním závitu hlemýždě



PRESBYAKÚZIE= ztráta vysokých frekvencí ve stáží





hluboké trauma při práci v hlučných provozech





toxické poškození- antibiotika




apikochleární-poškozeny smyslové buňky helikotraumatu, které zprostředkují vnímání hlubokých frekvencí




mediokochleární- u geneticky postižených pacientů

